甘肃陇黔牧业有限公司

2025年阻氧膜采购项目

公 开 招 标 文 件

采购项目编号：LQMY-CG-ZYM-20250820

招 标 人：甘肃陇黔牧业有限公司

二〇二五年八月

目  录

- 投标人须知

- 质保标准

- 第三章 投标文件格式

第一章    投标人须知

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标单位：甘肃陇黔牧业有限公司 地址：张掖市 联系人：李久国联系电话：13985024903 |
| 2 | 项目名称 | 甘肃陇黔牧业有限公司2025年阻氧膜采购项目 |
| 3 | 项目地点 | 张掖市高台县 |
| 4 | 供货期 | 根据牧场青贮玉米收购计划进行供货 |
| 5 | 招标范围 | 本次招标设为一个标段，具体招标内容详见本项目招标文件。 |
| 6 | 投标人资格 | 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，能独立承担民事责任的法人；具有市场监督管理部门核发的有效的载有统一社会信用代码的营业执照，且营业执照中有招标人采购需求的经营范围。如投标人为代理商，投标需提供制造商出具的授权书。 2、财务状况良好，有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。 3、投标人未被列入“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单（以在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 投标人需提供相关证明资料）。 4、《营业执照》经营范围符合本次招标内容。 5、投标单位负责人为同一人、存在控股或者管理关系的不同单位，不得同时参加本次招标。 7、本次招标不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标文件递交截止时间 | 截止时间：2025年8月20日14时之前将投标文件加盖公章后上传至招投标系统。招投标系统地址：http://bidding-customer.erm.qjmyjt.com。 注：投标文件格式应为PDF形式，请注明投标单位名称 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 投标文件必须由投标人的法定代表人或其授权代理人在规定的位置签字并逐页加盖单位公章。 |
| 9 | 账期 | 账期为90天 |

- 质量标准

# 阻氧膜核心应用需求

## 阻氧膜核心指标与拒收标准

| 检测原料 | 项目分类 | 检测项目 | 接收标准 （参考国标或行业标准） | 拒收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻氧膜 | 感官 | 外观 | 膜卷插叠、卷绕整齐、无断头 | 不整齐、断头较多 |
|  |  |  | 无气泡、穿孔及破裂存在 | 有气泡、穿孔、破裂存在 |
|  | 物理力学性能 | 厚度 | 45μm（4.5丝） | ＜45μm |
|  |  | 拉伸强度（纵、横向）Mpa | 纵向≥25 | 纵向＜25 |
|  |  |  | 横向≥25 | 横向＜25 |
|  |  | 断裂伸张率（纵、横向）/（%） | 纵向≥400 | 纵向＜400 |
|  |  |  | 横向≥400 | 横向＜400 |
|  |  | 透氧率（cm3m2.24h.0.1MPa） | 45 | ＞45 |
|  |  | 水蒸气透过率（g/m2 ·24h） | 8 | ＞8 |

# 供应商资质要求：

- 1、有效的营业执照及相关证明；

- 2、营业执照生产或经营范围涵盖；

- 3、参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

- 4.提供第三方检测报告、出厂检验报告；

- 5、是经销商或代理商的，提供营业执照外必须提供经销商或代理商的有效授权证明文件。

# 技术服务要求：

- 青贮前组织青贮制作培训；

- 派遣技术人员到现场指导（包括青贮制作环节和青贮膜使用）；

- 青贮开窖后青贮采样分析。

四、投标产符合国家标准或行业标准

注：

1、每批次货物必须随车携带产品到货清单及产品标签；

2、送货至甲方指定地点；

3、运输过程中产生的所有费用，由供货方自行承担；

- 4、提供第三方检测报告、出厂检验报告；

五、中标

- 1、报价含税含运费到厂所有费用并开俱增值税普通发票；

- 2、提供出厂检验报告和第三方检验报告的指标符合招标要求；

- 3、资质审查通过产品符合招标要求；

# 4、满足以上招标条件的最低价格中标。

# 六、到货验收

- 1、检查阻氧膜是否有破损、裂缝、孔洞等缺陷，确保膜的完整性，避免因膜的破损导致氧气进入，影响青贮效果。

- 2、颜色与透明度：观察阻氧膜的颜色是否均匀，透明度是否符合要求。优质的阻氧膜颜色均匀，透明度高，无明显色差或浑浊现象。

- 包装与标识检查

- 3、检查阻氧膜的包装是否完好，有无破损、受潮等情况。包装应符合相关标准要求，确保阻氧膜在运输和储存过程中不受损坏。

- 4、核对阻氧膜的标识，包括产品名称、规格、生产日期、保质期、生产厂家等信息，确保标识清晰、准确、数量核对。

- 使用方收到货物后验收合格入库，在使用过程中发现以上问题，中标方无条件包退包换，产生的费用供货方全部承担。

第三章   投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）  法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年    月    日

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托

三、投标报价表

- 分项报价表

- 投标人基本情况表

- 投标人资格证明相关文件

- 产品资格证明文件

- 一、投标函

致：                   （招标人名称）

1、根据你方招标项目       （项目名称） 招标文件， 遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、质量标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）             元 （¥                ）的投标单价报价，并按招标文件的内容、质量标准和要求承包本项目的编制任务。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、我方承认投标书是我方投标文件的组成部分。

4、如果我方中标，我方保证按招标文件的要求和项目法人签订合同。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束 双方的合同文件的组成部分。

投标人名称（盖公章）：                                      地址：

电话：                                                      传真：                                                      法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                         日期：           年     月     日

- 二、法定代表人身份证明

投标人：                    单位性质：

地   址：

成立时间：         年       月           日

经营期限：

姓  名：            性   别：

年  龄：            职   务：

系               （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：                          	年       月       日

授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、修改         （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。 代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（公章）：                           法定代表人（签字或盖章）：                 身份证号码：                               委托代理人（签字或盖章）：                 身份证号码：

年     月      日

- 三、投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单价报价大写 （元） |  |
| 投标单价报价小写 （元） |  |
| 账期 | 天 |

备注：采购数量以实际用量为准

投标人（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年        月       日

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单价（元/平方米） | 账期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、报价含税含运费到厂所有费用并开俱增值税普通发票；

- 2、符合招标质量标准，满足招标要求的最低价格中标；

- 3、中标方供货在使用过程中出现质量不达标、破损的无条件包退包换。

投标人（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年        月

- 五、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、投标人资格证明相关文件

- 营业执照；

- 基本账户存款信息；

- 法人身份证正反面；

- “信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询结果报告；

- 如投标人为代理商，投标需提供制造商出具的授权书；

- 七、产品资格证明文件

- 投标产品拉伸强度、断裂拉伸率、透氧率、厚度、落标冲击强度等相关指标；

- 产品登记证（复印件）；

- 派遣技术人员到现场指导的（包括青贮制作环节和青贮膜使用）承诺；

- 产品有当年第三方实验室提供的有效的检测报告；

- 提供至少5份近3年服务中国奶业20强牧业企业的业绩证明材料(以合同及发票或验收报告为准)；

- 可以满足青贮开窖后青贮采样分析的承诺；

- 根据采购方提出的采购需求，保证在5个工作日内到货的承诺；